陕西富强宏图牧业有限公司

2019年自行监测方案

编制单位：    陕西富强宏图牧业有限公司

编制日期：           2019年1月

- 企业基本情况

| 企业名称 | 陕西富强宏图牧业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 陕西省韩城市芝阳镇芝阳村 |  |  |
| 法人代表 | 张海强 |  |  |
| 联系人 | 张海强 | 联系方式 | 18091343000 |
| 所属行业 | 畜牧业 | 生产周期 | 300天左右 |
| 自行监测 开展方式 | 委托 |  |  |
| 产生污染设施情况 |  |  |  |
| 企业基本情况： 陕西富强宏图牧业有限公司填鸭产业化建设项目屠宰厂位于陕西省韩城市，芝阳镇芝阳村东南方向1km。年屠宰加工填鸭600万只。项目总投资5962万元。环保投资350万，占比7%。该项目于2015年1月29日由韩城市经济发展局以韩经发［2015］35号文件《关于陕西富强宏图牧业有限公司填鸭产业化建设项目备案的批复》进行了备案确认。 一、废气 ①燃气锅炉：1台2th燃气锅炉采用清洁天然气作为燃料，燃烧过程中产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物及烟气黑度。 ②厂界无组织：屠宰加工车间、污水处理站工艺池运行过程中产生臭气、H2S、氨。 - 废水 ①生产废水：屠宰车间排放的含血污水和地面冲洗水、内鸭淋溶用水、肉鸭浸退毛水、肉鸭清洗废水、分割车间清洗废水、清洗设备的废水； ②生活废水：日常生活废水。 - 固废 屠宰厂屠宰加工产生鸭毛、鸭肠、鸭血等鸭附件；职工生活垃圾。 - 噪声 主要来源于屠宰生产设备、锅炉房风机、冷库制冷压缩机及污水处理站鼓风机等产生的噪声。 |  |  |  |
| 污染处理设施建设、运行情况 |  |  |  |
| - 废气： ①燃气锅炉：1台2th燃气锅炉采用清洁天然气作为燃料，燃烧过程中产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物及烟气黑度通过水雾除尘处理后排放到大气中。 ②厂界无组织：屠宰加工车间、污水处理站工艺池运行过程中产生臭气、H2S、氨采用密封处理。 - 废水： 鸭舍地面、鸭池、屠宰车间的面进行了硬化防渗处理，屠宰废水及生活废水经污水处理站处理达标后用于附近农田果园浇灌。 - 噪声： 通过修建隔声房隔声、风机安装隔声罩、消声器等措施，噪声值可削减20-45db(A)左右，再经过厂房隔声、建筑物遮挡、自然衰减后，可满足厂界噪声排放标准要 |  |  |  |
| 污染物排放方式及排放去向 |  |  |  |
| - 废气： ①燃气锅炉：1台2th燃气锅炉采用清洁天然气作为燃料，燃烧过程中产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物及烟气黑度通过水雾除尘处理后排放到大气中。 ②厂界无组织：屠宰加工车间、污水处理站工艺池运行过程中产生臭气、H2S、氨采用密封处理。 - 废水： 屠宰废水及生活废水经污水处理站处理达标后用于附近农田果园浇灌。 - 固废： ①屠宰厂屠宰加工产生鸭毛、鸭肠、鸭血等鸭附件驻厂人员进行回收。 ②生活垃圾经集中收集后统一交由芝阳镇环卫部门统一收集处置。 四、噪声：通过修建隔声房隔声、风机安装隔声罩、消声器等措施直排周围环境中。 |  |  |  |

- 二、监测项目、点位及频次

| 排放方式 | 监测点位 | 监测项目 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 监测方法/来源 | 分析仪器 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 燃气锅炉 | 烟尘 | 30mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 委托 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | / | 1次/季 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 100mg/m3 |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 400mg/m3 |  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 | / |  |  |
|  |  | 林格曼黑度 | ≤1级 |  |  | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 | / |  |  |
| 无组织 | 厂界 | 臭气浓度 | 70 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 委托 | 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93 | / | 1次/年 |  |
|  |  | H2S | 0.60mg/m3 |  |  | 亚甲基蓝分光光度法 GB7494-87 | / |  |  |
|  |  | 氨 | 5.0mg/m3 |  |  | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | / |  |  |

- 1、废气监测

- 2、废水监测

| 监测点位 | 监测项目 | 排放限值 | 执行标准 | 监测方式 | 排污口编号 | 监测方法/来源 | 分析仪器 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排口 | PH | 5.5-8.5 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） | 委托 | 01 | 水质PH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | PHS-3C PH计（YQ00501） | 1次/月 |  |
|  | 悬浮物 | 100mg/L | 畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |  | 01 | 水质悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | BSA224S电子天平（ YQ00601） |  |  |
|  | 化学需氧量 | 200mg/L |  |  | 01 | 水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 | UV-5500PC紫外可见分光光度计（YQ00301） |  |  |
|  | 总磷 | 8.0mg/L |  |  | 01 | 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | UV-5500PC紫外可见分光光度计（YQ00301） |  |  |
|  | 氨氮 | 80mg/L |  |  | 01 | 水质氨氮的测定 钠氏试剂比色法 HJ 535-2009 | UV-5500PC紫外可见分光光度计（YQ00301） |  |  |
|  | 石油类 | 10mg/L |  |  | 01 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法HJ 637-2012 | MAI-50G红外测油仪（YQ00401） |  |  |
|  | 动植物油 | 1mg/L | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） |  | 01 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法HJ 637-2012 | MAI-50G红外测油仪（YQ00401） |  |  |
|  | 粪大肠菌群数 | 4000个/100ml | 畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |  | 01 | 多管发酵法 HJ/T 347-2017 | / |  |  |

- 3、噪声监测

| 监测点位 | 监测项目 | 排放限值 | 排放标准 | 监测方式 | 监测方法及来源 | 分析仪器 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 厂区噪声 | 昼65/夜55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 委托 | 定点监测法 | 多功能声级计 | 1次/季 |  |
| 厂界西 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界北 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 监测项目：根据监管要求确定；

2. 监测频次：自动监测的，24小时连续监测。手工监测的，废水中化学需氧量、氨氮每日监测，其他污染物每月至少监测1次；废气中二氧化硫、氮氧化物每周至少监测1次，颗粒物每月至少监测1次，其他污染物每季度至少监测1次；规模化畜禽养殖场每月至少监测1次；重金属污染物排放企业每日监测；厂界噪声每季度至少监测1次；企业周边环境质量监测，按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求的频次执行。

3. 监测方法：企业自行监测应当遵守环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

- 三、质量控制措施

- 1、现场监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下运行。

- 2、样品的采集、运输、保存严格按照相关技术规范、标准进行。

- 3、所用监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内，并做好相关记录。

- 4、委托有资质的第三方企业对我公司污染物进行监测，采用国家标准方法中所列方法，且所用方法均经过计量认证。

- 5、各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。

- 6、第三方监测企业、维护人员均须持证上岗。

- 7、凡因各种原因，需暂停运行环保设施时，必须先汇报安环保部，安环保部汇报当地环保管理部门，经同意后方可停运。

- 8、定期对设备进行校准校验并做好各项维护、校准、校验、维修等记录。

陕西富强宏图牧业有限公司

2019年1月10日